## Teknoloji Araştırması ve Seçimi

## Gömülü Sistemler için Enerji Verimli İşletim Sistemi.

Sorumlu: Yasemin Ubeyd.

- Giriş

Bu bölümde, “Gömülü Sistemler için Enerji Verimli İşletim Sistemi” projesi için en uygun teknolojiler araştırılmış ve sistem gereksinimlerine göre ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir. Projenin temel amacı; düşük güç tüketimi sağlayan, gerçek zamanlı çalışabilen, sınırlı donanım kaynaklarına sahip gömülü cihazlarda güvenilir şekilde çalışacak bir işletim sistemi geliştirmektir.

Bu doğrultuda teknoloji seçimi yapılırken yalnızca yüksek performans değil; aynı zamanda düşük bellek kullanımı, enerji verimliliği, gerçek zamanlı çalışma yeteneği, ARM mimarisi ile uyumluluk, donanıma yakın kontrol, taşınabilirlik, geliştirme kolaylığı, hata ayıklama desteği ve topluluk olgunluğu gibi ölçütler dikkate alınmıştır.

Teknoloji araştırması şu başlıklar altında yürütülmüştür:

- Programlama dili seçimi

- Çekirdek yaklaşımı

- Hedef donanım mimarisi

- Derleme araç zinciri

- Derleme sistemi

- Hata ayıklama ve simülasyon araçları

- Sürüm kontrol sistemi

Bu incelemelerin amacı, projeye en uygun teknoloji kümesini belirlemek ve seçilen teknolojilerin neden tercih edildiğini açık biçimde ortaya koymaktır.

- Teknoloji Seçim Kriterleri

Proje için kullanılacak teknolojiler belirlenirken aşağıdaki temel kriterler esas alınmıştır.

    - Düşük Bellek Kullanımı

Gömülü sistemler genellikle sınırlı RAM ve flash belleğe sahiptir. Bu nedenle seçilen teknolojilerin düşük bellek ayak izi ile çalışabilmesi gerekmektedir.

### Gerçek Zamanlı Performans

Görevlerin belirli süre sınırları içinde tamamlanması gereken sistemlerde zamanlama gecikmeleri kritik öneme sahiptir. Bu yüzden deterministik davranış sağlayan teknolojiler tercih edilmelidir.

### 2.3 Enerji Verimliliği

Pil ile çalışan cihazlarda enerji tüketimi doğrudan sistem ömrünü etkiler. Teknoloji seçiminin düşük güç modlarını desteklemesi ve işlemci kaynaklarını verimli kullanması gerekir.

### 2.4 ARM Uyumluluğu

Projenin hedef donanımı ARM tabanlı olacağı için seçilen yazılım, araç ve geliştirme ortamlarının ARM işlemcilerle uyumlu olması zorunludur.

### 2.5 Donanıma Yakınlık

İşletim sistemi çekirdeği, sürücüler, kesme yönetimi ve görev zamanlayıcısı gibi alanlarda donanıma doğrudan erişim gerekmektedir. Bu nedenle düşük seviyeli kontrol sağlayan teknolojiler tercih edilmelidir.

### 2.6 Geliştirme ve Bakım Kolaylığı

Seçilen teknolojiler yalnızca güçlü değil, aynı zamanda ekip tarafından öğrenilebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olmalıdır.

### 2.7 Topluluk ve Dokümantasyon Desteği

Geniş kullanıcı topluluğu ve güçlü dokümantasyon desteği, geliştirme sürecinde karşılaşılabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır.

- Programlama Dili Seçimi: C ve Assembly

Gömülü sistemlerde işletim sistemi geliştirmek için en uygun yaklaşım, C dilinin ana geliştirme dili, Assembly dilinin ise donanıma özgü kritik bölümlerde yardımcı dil olarak kullanılmasıdır. Bu iki dil, gömülü sistemler alanında en köklü ve yaygın kullanılan teknolojiler arasındadır.

### 3.1 C Dilinin Seçilme Nedeni

C dili, işletim sistemi çekirdekleri ve gömülü sistemler için en yaygın kullanılan dillerden biridir. Bunun temel nedeni, C dilinin donanıma yakın çalışabilmesi ve verimli makine kodu üretebilmesidir. Linux çekirdeği, FreeRTOS ve birçok düşük seviyeli gömülü yazılım altyapısı büyük ölçüde C dili ile geliştirilmiştir. Bu da C dilinin hem akademik hem de endüstriyel açıdan güçlü bir tercih olduğunu göstermektedir.

### 3.2 C Dilinin Avantajları

- Donanıma yakın çalışır ve sistem kaynakları üzerinde doğrudan kontrol sağlar.

- Bellek yönetimi programcı tarafından ayrıntılı şekilde yapılabilir.

- Düşük seviyeli sistem programlaması için uygundur.

- Yüksek performanslı ve hızlı çalışabilen derlenmiş kod üretir.

- Gömülü sistemlerde çok geniş kullanım alanına sahiptir.

- ARM mimarisi için güçlü derleyici desteği vardır.

- Çok sayıda açık kaynak örnek, kütüphane ve proje mevcuttur.

- Taşınabilirliği yüksektir; farklı mikrodenetleyicilere uyarlanabilir.

- İşletim sistemi çekirdeği, sürücü ve bellek yönetimi gibi modüller için uygundur.

- Kaynak tüketimi düşüktür ve küçük sistemlerde verimli çalışabilir.

### 3.3 C Dilinin Dezavantajları

- Bellek güvenliği sınırlıdır.

- Pointer hataları sistem çökmesine neden olabilir.

- Buffer overflow gibi güvenlik açıkları ortaya çıkabilir.

- Tip güvenliği bazı modern dillere göre daha zayıftır.

- Büyük projelerde hata ayıklama zorlaşabilir.

- Yanlış bellek erişimleri ciddi sistem hatalarına yol açabilir.

- Programcı hatalarına karşı koruma mekanizması azdır.

Bu dezavantajlara rağmen, gömülü sistem projelerinde performans ve donanım kontrolü gereksinimleri nedeniyle C dili hâlâ en mantıklı ve yaygın seçimdir.

### 3.4 Assembly Dilinin Seçilme Nedeni

Assembly dili işlemci komut setine doğrudan erişim sağlar. Bu nedenle sistemin bazı bölümlerinde C diline göre daha hassas ve hızlı çözümler sunar. Özellikle işlemci başlangıç kodları, kesme yönetimi, bağlam değiştirme işlemleri ve register düzeyinde kontrol gereken bölümler için Assembly gereklidir.

### 3.5 Assembly Dilinin Kullanım Alanları

- startup kodları

- interrupt servis rutinleri

- context switch işlemleri

- register tabanlı donanım erişimi

- zaman açısından çok kritik kod blokları

### 3.6 Assembly Dilinin Avantajları

- Maksimum performans sağlar.

- İşlemci komutları doğrudan kullanılabilir.

- Zamanlama açısından kritik bölümlerde gecikmeyi azaltır.

- Donanım register’ları üzerinde doğrudan kontrol sağlar.

- C dilinin erişemediği bazı düşük seviyeli ayrıntılara erişim imkânı verir.

- Optimizasyon için çok esnek bir yapıya sahiptir.

### 3.7 Assembly Dilinin Dezavantajları

- Mimariye bağımlıdır; taşınabilirliği düşüktür.

- Kod okunabilirliği zayıftır.

- Geliştirme süresi uzundur.

- Hata ayıklama daha zordur.

- Bakım maliyeti yüksektir.

- Büyük projelerde yoğun Assembly kullanımı sürdürülebilir değildir.

### 3.8 Alternatiflerin Değerlendirilmesi

Rust gibi diller bellek güvenliği açısından güçlü avantajlar sunmaktadır. Ancak gömülü sistemler için araç zinciri, hazır örnekler ve ekip alışkanlıkları açısından C kadar yaygın ve pratik değildir. Bu nedenle proje kapsamında başlangıç aşamasında C ve Assembly daha uygun bulunmuştur.

### 3.9 Karar

Bu proje için:

- Ana programlama dili: C

- Kritik düşük seviyeli bölümler: ARM Assembly

olarak belirlenmiştir.

- Çekirdek Yaklaşımı: Linux Tabanlı mı, Özel Minimal Çekirdek mi?

Projede çekirdek yapısı için iki temel yaklaşım değerlendirilmiştir:

- Embedded Linux kullanmak veya Linux çekirdeğini uyarlamak

- Özel, minimal ve hafif bir çekirdek geliştirmek

### 4.1 Embedded Linux Yaklaşımı

Embedded Linux, Linux çekirdeğinin gömülü cihazlar için uyarlanmış biçimidir. Sürücü desteği, modüler yapı ve geniş topluluk desteği açısından güçlü bir seçenektir.

#### Avantajları

- Çok geniş sürücü desteği sunar.

- Güçlü topluluk ve dokümantasyon altyapısına sahiptir.

- Açık kaynaklıdır.

- Modüler yapı sayesinde özelleştirilebilir.

- Olgun ve yaygın kullanılan bir sistemdir.

- Ağ, dosya sistemi ve süreç yönetimi gibi alanlarda gelişmiş özellikler sunar.

#### Dezavantajları

- Küçük mikrodenetleyiciler için ağır kalabilir.

- Bellek gereksinimi yüksektir.

- Gerçek zamanlı davranış için ek düzenlemeler gerekebilir.

- Basit ve çok düşük güç tüketimli sistemler için gereğinden fazla karmaşık olabilir.

- Önyükleme süresi minimal çekirdeklere göre daha uzundur.

### 4.2 Özel Minimal Çekirdek Yaklaşımı

Bu yaklaşımda yalnızca proje için gerekli bileşenler geliştirilir. Böylece daha hafif, daha küçük ve daha kontrollü bir sistem elde edilir.

#### Avantajları

- Düşük bellek ayak izi sağlar.

- Enerji verimliliği açısından daha avantajlı olabilir.

- Yalnızca gerekli modüller içerdiği için daha sade bir yapıya sahiptir.

- Deterministik zamanlama elde etmek daha kolaydır.

- Gerçek zamanlı gereksinimlere daha uygun hale getirilebilir.

- Donanıma özel optimizasyon yapılabilir.

#### Dezavantajları

- Geliştirme süresi daha uzundur.

- Sürücülerin ve temel çekirdek bileşenlerinin elde yazılması gerekir.

- Test ve doğrulama yükü artar.

- Geniş topluluk desteği hazır olarak gelmez.

- Geliştirici ekipten daha yüksek teknik bilgi bekler.

### 4.3 Karşılaştırma ve Tercih

Projenin hedefi enerji verimliliği, küçük bellek ayak izi ve gerçek zamanlı davranış olduğu için özel minimal çekirdek yaklaşımı daha uygun görülmüştür. Ancak Linux kernel mimarisinin modülerlik, soyutlama ve sürücü organizasyonu gibi tasarım ilkeleri referans alınacaktır.

### 4.4 Karar

- Yaklaşım: Özel minimal çekirdek

- Mimari referans: Linux kernel prensipleri

- Hedef Donanım Mimarisi: ARM Cortex Serisi

Projede hedef mimari olarak ARM Cortex tabanlı işlemciler seçilmiştir. ARM mimarisi günümüzde gömülü sistemler, IoT cihazları, sensör ağları ve taşınabilir elektroniklerde yaygın biçimde kullanılmaktadır.

### 5.1 ARM Mimarisi Avantajları

- Düşük güç tüketimi sağlar.

- Yüksek enerji verimliliği sunar.

- Gömülü sistemlerde yaygın biçimde kullanılır.

- Geniş üretici desteğine sahiptir.

- Araç zinciri ve derleyici desteği güçlüdür.

- Gerçek zamanlı uygulamalar için uygundur.

- Mikrodenetleyicilerden daha güçlü gömülü işlemcilere kadar geniş ürün yelpazesi sunar.

- Donanım ve yazılım topluluğu çok geniştir.

### 5.2 ARM Mimarisi Dezavantajları

- Bazı ileri seviye uygulamalarda daha güçlü platformlara ihtiyaç duyulabilir.

- İşlemci ailesine göre özellikler değiştiği için geçişlerde uyarlama gerekebilir.

- Çok düşük maliyetli bazı sistemlerde ek yapılandırma gerekebilir.

### 5.3 Neden Cortex-M?

Cortex-M serisi özellikle düşük güç tüketimi, hızlı kesme yönetimi ve gerçek zamanlı uygulama desteği nedeniyle gömülü sistem projeleri için uygundur.

### 5.4 Karar

- Hedef mimari: ARM

- Önerilen alt seri: Cortex

- Derleme Araç Zinciri: ARM GNU Toolchain

Projede ARM tabanlı sistemler için ARM GNU Toolchain (arm-none-eabi-gcc) kullanılacaktır.

### 6.1 Avantajları

- Ücretsiz ve açık kaynaklıdır.

- ARM mimarisi için yaygın biçimde kullanılmaktadır.

- C ve Assembly desteği sağlar.

- Çapraz derleme yapılabilir.

- GDB ile kolay entegrasyon sunar.

- Yaygın kullanım nedeniyle çok sayıda örnek ve rehber mevcuttur.

- Komut satırı üzerinden otomasyon kurmak kolaydır.

### 6.2 Dezavantajları

- İlk kurulum yeni başlayanlar için zor olabilir.

- Ticari IDE’lere göre daha fazla manuel yapılandırma isteyebilir.

- Hatalı optimizasyon bayrakları hata ayıklamayı zorlaştırabilir.

- Ortam kurulumu ekip içinde standartlaştırılmazsa farklılıklar çıkabilir.

### 6.3 Karar

- Derleyici: arm-none-eabi-gcc

- Araç zinciri: ARM GNU Toolchain

- Derleme Sistemi: CMake + Makefile

Projede derleme sürecinin düzenli biçimde yürütülmesi için CMake + Makefile yaklaşımı seçilmiştir.

### 7.1 Avantajları

- Modüler proje yapısını destekler.

- Farklı klasör ve modüllerin yönetimini kolaylaştırır.

- Ekip içinde ortak derleme süreci oluşturur.

- Otomatik derleme senaryoları yazılabilir.

- Test ve çapraz derleme süreçlerine uyarlanabilir.

- Projenin büyümesi durumunda düzeni korur.

### 7.2 Dezavantajları

- Başlangıçta öğrenme eğrisi vardır.

- Küçük projelerde fazla ayrıntılı görünebilir.

- Yanlış yapılandırma durumunda hata mesajları karmaşık olabilir.

### 7.3 Karar

- Derleme sistemi: CMake

- Çalıştırıcı: Make

8 . Hata Ayıklama ve Simülasyon Araçları

Gerçek donanım üzerinde geliştirme yaparken hata ayıklama çok önemlidir. Ayrıca erken aşamada fiziksel kart olmadan test yapabilmek için simülasyon araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

### 8.1 GDB

GDB, programın adım adım çalıştırılmasını, breakpoint kullanılmasını ve bellek ile register durumunun incelenmesini sağlar.

#### Avantajları

- Ayrıntılı hata ayıklama sağlar.

- Breakpoint ve step-by-step izleme yapılabilir.

- Bellek ve register analizi mümkündür.

- Açık kaynaklıdır.

#### Dezavantajları

- Yeni başlayanlar için komut yapısı zor gelebilir.

- Grafik arayüzlü araçlara göre daha teknik kullanım gerektirir.

### 8.2 OpenOCD

OpenOCD, JTAG/SWD üzerinden hedef donanım ile bağlantı kurulmasını sağlar.

#### Avantajları

- Donanım üzerinde canlı hata ayıklamayı destekler.

- GDB ile entegrasyon sağlar.

- Gömülü geliştirme için yaygın kullanılan bir araçtır.

#### Dezavantajları

- Donanıma göre konfigürasyon dosyaları gerekebilir.

- İlk ayar süreci karmaşık olabilir.

### 8.3 QEMU

QEMU, ARM tabanlı sistemlerin sanal ortamda test edilmesine imkân verir.

#### Avantajları

- Donanım olmadan erken test yapılabilir.

- Çekirdek ve temel modüller denenebilir.

- Geliştirme sürecini hızlandırır.

- Hata ayıklama ile birlikte kullanılabilir.

#### Dezavantajları

- Gerçek donanım davranışını her zaman birebir yansıtmayabilir.

- Bazı çevresel birimlerin emülasyonu sınırlı olabilir.

### 8.4 Karar

- Hata ayıklama: GDB + OpenOCD

- Simülasyon: QEMU

  - Sürüm Kontrol Sistemi: Git

Proje ekip çalışmasına dayandığı için sürüm kontrol sistemi gereklidir. Bu amaçla Git seçilmiştir.

### 9.1 Git Avantajları

- Değişiklik geçmişini kaydeder.

- Ekip içi paralel geliştirmeyi destekler.

- Branch mantığı ile özellik bazlı çalışma sağlar.

- Eski sürümlere geri dönülebilir.

- Hatalı değişiklikler kontrol altına alınabilir.

- GitHub veya GitLab ile kolay entegrasyon sunar.

### 9.2 Git Dezavantajları

- Başlangıçta komutların öğrenilmesi zaman alabilir.

- Merge conflict durumları yönetim gerektirir.

- Disiplinli kullanılmazsa karmaşa oluşabilir.

### 9.3 Karar

- Sürüm kontrol sistemi: Git

- Uzak depo: GitHub / GitLab

10.  Seçilen Teknolojilerin Özet Tablosu

| Kategori | Seçilen Teknoloji |
| --- | --- |
| Ana programlama dili | C |
| Kritik düşük seviye işlemler | ARM Assembly |
| Çekirdek yaklaşımı | Özel minimal çekirdek |
| Mimari referans | Linux kernel prensipleri |
| Hedef işlemci ailesi | ARM Cortex-M |
| Derleme araç zinciri | ARM GNU Toolchain |
| Derleme sistemi | CMake + Makefile |
| Hata ayıklama | GDB + OpenOCD |
| Simülasyon | QEMU |
| Sürüm kontrol | Git + GitHub/GitLab |

  - Genel Değerlendirme

Yapılan araştırma sonucunda, projenin ihtiyaçlarına en uygun teknoloji kümesinin; C ve Assembly ile geliştirilen, ARM Cortex-M tabanlı, özel minimal çekirdeğe sahip, ARM GNU Toolchain ile derlenen ve GDB/OpenOCD/QEMU ile test edilen bir yapı olduğu belirlenmiştir.

Bu yapı aşağıdaki hedeflerle güçlü uyum göstermektedir:

- düşük güç tüketimi

- gerçek zamanlı görev desteği

- düşük bellek kullanımı

- donanıma yakın kontrol

- modüler geliştirme

- test ve doğrulama kolaylığı

Linux tabanlı çözümler öğretici ve güçlü olmakla birlikte, bu projenin hedeflediği düşük kaynak tüketimi ve yüksek enerji verimliliği açısından daha hafif bir özel çekirdek yaklaşımı daha uygun görünmektedir.

## 12.Sonuç

Bu bölümde proje için gerekli teknolojiler ayrıntılı biçimde araştırılmış, alternatifler karşılaştırılmış ve seçilen teknolojilerin avantajları ile dezavantajları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, sistemin C ve Assembly tabanlı, ARM Cortex-M mimarisi üzerinde çalışan, özel minimal çekirdek yaklaşımına sahip ve ARM GNU Toolchain ile geliştirilen bir gömülü işletim sistemi olarak tasarlanmasının en uygun seçenek olduğu görülmüştür.

Seçilen bu teknolojiler; düşük güç tüketimi, gerçek zamanlı performans, düşük bellek ayak izi ve güvenilir çalışma hedeflerini desteklemektedir. Böylece proje, hem akademik açıdan anlamlı hem de teknik açıdan uygulanabilir bir temel üzerine kurulmuş olacaktır.